Name : عبدالرحمن محمد سالم حسن 		section : 1			BN : 38

LAB2

Student experiment 1:

- y[n]=x[n]-x[n-1]-x[n-2]

Linearity:

x1[n] -> y1[n] = x1[n] - x1[n-1] - x1[n-2]

x2[n] -> y2[n] = x2[n] - x2[n-1] - x2[n-2]

A.y1[n] + B.y2[n] = A.(x1[n] - x1[n-1] - x1[n-2]) + B(x2[n] - x2[n-1] - x2[n-2]) -> (1)

x3[n] = A.x1[n] + B.x2[n] -> y3[n] = x3[n] – x3[n-1] – x3[n-2]

y3[n] = A.x1[n] + B.x2[n] - A.x1[n-1] - B.x2[n-1]  - A.x1[n-2] - B.x2[n-2] -> (2)

since (1) = (2) then y3[n] = A.y1[n] + B.y2[n] then the system is linear.

Time Invariance:

x1[n] -> y1[n] = x1[n] – x1[n-1] – x1[n-2] -> y1[n-n0] = x1[n-n0] – x1[n-n0-1] – x1[n-n0-2]

x2[n] = x1[n-n0] -> y2[n] = x1[n-n0] – x1[n-n0-1] – x1[n-n0-2]

since y2[n] = y1[n] then the system is time invariant.

y[n]=cos(x[n])

Linearity:

x1[n] -> y1[n] = cos(x1[n])

x2[n] -> y2[n] = cos(x2[n])

A.y1[n] + B.y2[n] = A.cos(x1[n]) + B.cos(x2[n]) -> (1)

x3[n] = A.x1[n] + B.x2[n] -> y3[n] = cos(x3[n])

y3[n] = cos(A.x1[n] + B.x2[n]) -> (2)

since (1) = (2) then y3[n] ≠ A.y1[n] + B.y2[n] then the system is nonlinear.

Time Invariance:

x1[n] -> y1[n] = cos(x1[n]) -> y1[n-n0] = cos(x1[n-n0])

x2[n] = x1[n-n0] -> y2[n] = cos(x1[n]-n0)

since y2[n] = y1[n] then the system is time variant.

y[n]=nx[n]

Linearity:

x1[n] -> y1[n] = nx1[n]

x2[n] -> y2[n] = nx2[n]

A.y1[n] + B.y2[n] = A.nx1[n] + B.nx2[n] -> (1)

x3[n] = A.x1[n] + B.x2[n] -> y3[n] = nx3[n]

y3[n] = n(A.x1[n] + B.x2[n]) -> (2)

since (1) = (2) then y3[n] = A.y1[n] + B.y2[n] then the system is linear.

Time Invariance:

x1[n] -> y1[n] = nx1[n] -> y1[n-n0] = (n-n0).x1[n-n0]

x2[n] = x1[n-n0] -> y2[n] = n.x1[n-n0]

since y2[n] = y1[n] then the system is time variant.

- y[n]=x[n]-x[n-1]-x[n-2]

>> nx1=[-10:10], x1=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];

>> y = zeros(1,length(x1));

>> for c=3:length(x1)

y(c) = x1(c)-x1(c-1)-x1(c-2)

end

>> stem(nx1, y)

input = Delta(n)							   response

input = Delta(n-1)                             				 response

>> nx1=[-10:10], x1=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];

>> y = zeros(1,length(x1));

>> for c=3:length(x1)

y(c) = x1(c)-x1(c-1)-x1(c-2)

end

>> stem(nx1+1, y)

input = Delta(n)+2* Delta(n-1) 					 response

>> nx1=[-10:10], x1=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];

>> y = zeros(1,length(x1));

>> for c=3:length(x1)

y(c) = x1(c)-x1(c-1)-x1(c-2)

end

>> stem(nx1+2*(nx1+1), y)

y[n]=cos(x[n])

input = Delta(n)							   response

>> nx1=[-10:10], x1=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];

>> y = zeros(1,length(x1));

>> for c=1:length(x1)

y(c) = cos(x1(c));

end

>> stem(nx1 ,y)

input = Delta(n-1)							   response

>> nx1=[-10:10], x1=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];

>> y = zeros(1,length(x1));

>> for c=1:length(x1)

y(c) = cos(x1(c));

end

>> stem(nx1+1 ,y)

>> nx1=[-10:10], x1=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];

>> y = zeros(1,length(x1));

>> for c=1:length(x1)

y(c) = cos(x1(c));

end

>> stem(nx1+2*(nx1+1), y)

input = Delta(n)+2* Delta(n-1)					  response

y[n]= nx[n]

input = Delta(n)							   response

>> nx1=[-10:10], x1=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];

>> y = zeros(1,length(x1));

>> for c=1:length(x1)

y(c) = nx1(c) * x1(c)

end

>> stem(nx1,y)

input = Delta(n-1)							   response

>> nx1=[-10:10], x1=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];

>> y = zeros(1,length(x1));

>> for c=1:length(x1)

y(c) = nx1(c) * x1(c)

end

>> stem(nx1+1 ,y)

>> nx1=[-10:10], x1=[zeros(1,10) 1 zeros(1,10)];

>> y = zeros(1,length(x1));

>> for c=1:length(x1)

y(c) = nx1(c) * x1(c)

end

>> stem(nx1+2*(nx1+1), y)

input = Delta(n)+2* Delta(n-1)					  response

Student experiment 2:

>> nx=[-3 -2 -1];

>> x =[1 2 3];

>> nh=[-6 -5 -4 -3 -2 -1];

>> h =[9 8 5 32 5 3];

>> M=length(x);

>> N=length(h);

>> ny=[-9:-2]

>> y=zeros(1,M+N-1);

>> for u=1:(N)

x1=h(u)*[zeros(1,u-1) x zeros(1,length(y)-u-2)];

y=y+x1;

end

>> nx=[-3 -2 -1];

>> x =[1 2 3];

>> nh=[-6 -5 -4 -3 -2 -1];

>> h =[9 8 5 32 5 3];

>> M=length(x);

>> N=length(h);

>> ny=[-9:-2]

>> y=conv(x,h);

Student experiment 3:

- Inverse Fourier Series Code

function b=If_series(x)

N=length(x);

n=1:N;

b = zeros(1,N);

for k=1:N

b(k)=sum(x(k)*exp(-2*pi*i*k*n/N));

end

- Fourier series of the three signals:

- ak = 1TTxt e-jkωt dt

- X(t) = -∞∞ak e-jkωt

X = [1 2 3 4]

Fourier Coefficient:

ak =

Columns 1 through 3

2.5000 + 0.0000i  -0.5000 + 0.5000i  -0.5000 - 0.0000i

Column 4

-0.5000 - 0.5000i

X signal:

Xt =

Columns 1 through 3

-0.0000 + 0.0000i   0.0000 - 0.0000i  -0.0000 - 0.0000i

Column 4

-2.0000 - 2.0000i

X = [1 2 2 1]

Fourier Coefficient:

ak =

Columns 1 through 3

1.5000 + 0.0000i  -0.2500 - 0.2500i   0.0000 - 0.0000i

Column 4

-0.2500 + 0.2500i

X signal:

Xt =

Columns 1 through 3

-0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i   0.0000 - 0.0000i

Column 4

-1.0000 + 1.0000i

X = [0 1 2 -2 -1]

Fourier Coefficient:

ak =

Columns 1 through 3

0.0000 + 0.0000i   0.0000 - 0.8507i  -0.0000 + 0.5257i

Columns 4 through 5

0.0000 - 0.5257i  -0.0000 + 0.8507i

X signal:

Xt =

Columns 1 through 3

0.0000 + 0.0000i   0.0000 + 0.0000i  -0.0000 + 0.0000i

Columns 4 through 5

0.0000 - 0.0000i  -0.0000 + 4.2533i

- Fourier series algorithm:

x[n]=cos(2*pi*n*3/7)

take point n = 0 as the start point then: ω=2π*37  , and since T= 2πω  then T = 2π2π* 37= 73

then take n = [0 : 7/3]

Analytical solution:

cos(2πn*37 )→e67πnj+ e-67πnj2

Then ao = 0

a6 = 0.5

a-6 = 0.5

Fourier series algorithm on MATLAB:

>> n = [0:0.1:7/3]

>> x = cos(2*pi*n*3/7)

>> ak = f_series(x);

>> ak

ak =

Columns 1 through 3

0.0278 + 0.0000i   0.5045 + 0.0441i  -0.0098 - 0.0017i

Columns 4 through 6

-0.0035 - 0.0009i  -0.0018 - 0.0006i  -0.0011 - 0.0005i

Columns 7 through 9

-0.0007 - 0.0003i  -0.0005 - 0.0003i  -0.0003 - 0.0002i

Columns 10 through 12

-0.0003 - 0.0001i  -0.0002 - 0.0001i  -0.0002 - 0.0000i

Columns 13 through 15

-0.0002 - 0.0000i  -0.0002 + 0.0000i  -0.0002 + 0.0001i

Columns 16 through 18

-0.0003 + 0.0001i  -0.0003 + 0.0002i  -0.0005 + 0.0003i

Columns 19 through 21

-0.0007 + 0.0003i  -0.0011 + 0.0005i  -0.0018 + 0.0006i

Columns 22 through 24

-0.0035 + 0.0009i  -0.0098 + 0.0017i   0.5045 - 0.0441i

x[n]= sin(2*pi*n*3/7)

take point n = 0 as the start point then: ω=2π*37  , and since T= 2πω  then T = 2π2π* 37= 73

then take n = [0 : 7/3]

Analytical solution:

cos(2πn*37 )→e67πnj- e-67πnj2j

Then ao = 0

a6 = 1/(2j)

a-6 = -1/(2j)

Fourier series algorithm on MATLAB:

>> n = [0:0.1:7/3]

>> x = sin(2*pi*n*3/7)

>> ak = f_series(x);

>> ak

ak =

Columns 1 through 3

-0.0012 + 0.0000i   0.0417 - 0.4905i  -0.0046 + 0.0190i

Columns 4 through 6

-0.0041 + 0.0102i  -0.0039 + 0.0069i  -0.0038 + 0.0051i

Columns 7 through 9

-0.0038 + 0.0039i  -0.0038 + 0.0029i  -0.0038 + 0.0022i

Columns 10 through 12

-0.0038 + 0.0016i  -0.0038 + 0.0010i  -0.0038 + 0.0005i

Columns 13 through 15

-0.0038 + 0.0000i  -0.0038 - 0.0005i  -0.0038 - 0.0010i

Columns 16 through 18

-0.0038 - 0.0016i  -0.0038 - 0.0022i  -0.0038 - 0.0029i

Columns 19 through 21

-0.0038 - 0.0039i  -0.0038 - 0.0051i  -0.0039 - 0.0069i

Columns 22 through 24

-0.0041 - 0.0102i  -0.0046 - 0.0190i   0.0417 + 0.4905i

x[n]= exp(j*2*pi*n*3/7)

take point n = 0 as the start point then: ω=2π*37  , and since T= 2πω  then T = 2π2π* 37= 73

then take n = [0 : 7/3]

Analytical solution:

ej67πn

Then ao = 0

a6 = 1

Fourier series algorithm on MATLAB:

>> n = [0:0.1:7/3]

>> x = exp(j*2*pi*n*3/7)

>> ak = f_series(x);

ak =

Columns 1 through 3

0.0278 - 0.0012i   0.9950 + 0.0858i  -0.0288 - 0.0063i

Columns 4 through 6

-0.0138 - 0.0050i  -0.0087 - 0.0045i  -0.0062 - 0.0043i

Columns 7 through 9

-0.0046 - 0.0042i  -0.0034 - 0.0041i  -0.0025 - 0.0040i

Columns 10 through 12

-0.0018 - 0.0039i  -0.0012 - 0.0039i  -0.0007 - 0.0038i

Columns 13 through 15

-0.0002 - 0.0038i   0.0003 - 0.0037i   0.0008 - 0.0037i

Columns 16 through 18

0.0013 - 0.0036i   0.0019 - 0.0036i   0.0025 - 0.0035i

Columns 19 through 21

0.0032 - 0.0035i   0.0040 - 0.0034i   0.0051 - 0.0033i

Columns 22 through 24

0.0067 - 0.0031i   0.0092 - 0.0029i   0.0140 - 0.0025i